天王补心丸与天王补心丸（浓缩丸）中炒酸枣仁、制远志、五味子多组分含量的高效液相色谱法

###### 天王补心丸

【含量测定】  炒酸枣仁、制远志、五味子  照高效液相色谱法（中国药典2020年版四部通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  在UPLC上分析；以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（Agilent Eclipse Plus C18，1.8μm，2.1×100mm）；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.2ml；检测波长五味子醇甲250nm， 斯皮诺素对、3,6’-二芥子酰基蔗糖335nm。理论板数按五味子醇甲峰计算应不低于30000。

| 时间（min） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～5.4 | 2→5 | 98→95 |
| 5.4～17.9 | 5 | 95 |
| 17.9～23.5 | 5→7 | 95→93 |
| 23.5～40.0 | 7→13 | 93→87 |
| 40.0～50.0 | 13 | 87 |
| 50.0～64.0 | 13→20 | 87→80 |
| 64.0～74.0 | 20→25 | 80→75 |
| 74.0～84.0 | 25→27 | 85→83 |
| 84.0～130.0 | 27 | 83 |

对照品溶液的制备   精密称取斯皮诺素对照品、3,6’-二芥子酰基蔗糖对照品、五味子醇甲对照品适量，加80%甲醇制成每1ml含斯皮诺素10μg、3,6’-二芥子酰基蔗糖10μg、五味子醇甲80μg的混合对照品溶液。

供试品溶液的制备   取本品水蜜丸，研碎，取4g，精密称定；或取小蜜丸，剪碎，取5g，精密称定；或取重量差异项下的大蜜丸，剪碎，取5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入80%甲醇溶液20ml，称定重量，加热回流2小时，取出，放冷，再称定重量，用80%甲醇溶液补足减失的重量，摇匀，滤过（0.22μm滤膜），取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液2μl，注入超高效液相色谱仪，测定，测定，即得。

本品含炒酸枣仁以斯皮诺素（C28H32O15）计，水蜜丸每1g不得少于0.035mg；小蜜丸每1g不得少于0.027mg，；大蜜丸每丸不得少于0.24mg；含制远志以3,6’-二芥子酰基蔗糖(C36H46O17)计，水蜜丸每1g不得少于0.065mg；小蜜丸每1g不得少于0.050mg；大蜜丸每丸不得少于0.45mg；本品含五味子以五味子醇甲糖(C24H32O7)计，水蜜丸每1g不得少于0.19mg；小蜜丸每1g不得少于0.13mg；大蜜丸每丸不得少于1.22mg。

###### 天王补心丸（浓缩丸）

【含量测定】 炒酸枣仁、制远志、五味子 照高效液相色谱法（中国药典2020年版四部通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验在UPLC上分析；以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（Agilent Eclipse Plus C18，1.8μm，2.1×100mm）；以乙腈为流动相A，以水为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.2ml；检测波长五味子醇甲250nm， 斯皮诺素对、3,6’-二芥子酰基蔗糖335nm。理论板数按五味子醇甲峰计算应不低于30000。

| 时间（min） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～5.4 | 2→5 | 98→95 |
| 5.4～17.9 | 5 | 95 |
| 17.9～23.5 | 5→7 | 95→93 |
| 23.5～40.0 | 7→13 | 93→87 |
| 40.0～50.0 | 13 | 87 |
| 50.0～64.0 | 13→20 | 87→80 |
| 64.0～74.0 | 20→25 | 80→75 |
| 74.0～84.0 | 25→27 | 85→83 |
| 84.0～130.0 | 27 | 83 |

对照品溶液的制备 精密称取斯皮诺素对照品、3,6’-二芥子酰基蔗糖对照品、五味子醇甲对照品适量，加80%甲醇制成每1ml含斯皮诺素10μg、3,6’-二芥子酰基蔗糖10μg、五味子醇甲80μg的混合对照品溶液。

供试品溶液的制备 取本品1.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入80%甲醇溶液20ml，称定重量，超声提取（320W，40kHz）60分钟，取出，放冷，再称定重量，摇匀，滤过（0.22μm滤膜），取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液2μl，注入超高效液相色谱仪，测定，测定，即得。

本品含炒酸枣仁以斯皮诺素（C28H32O15）计，每1g不得少30.9μg；含制远志以3,6’-二芥子酰基蔗糖(C36H46O17)计，每1g不得少于44.6μg；五味子以五味子醇甲糖(C24H32O7)计，每1g不得少于93.4μg。