天王补心丸与天王补心丸（浓缩丸）中地黄含量的高效液相色谱法

【含量测定】  地黄  照高效液相色谱法（中国药典2020年版四部通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  在UPLC上分析；以Waters ACQUITY UPLC HSS T3（1.8μm，2.1×100mm）为色谱柱；甲醇-0.1%磷酸（1.5：98.5）为流动相；检测波长为203nm；流速为每分钟0.3ml。理论板数按地黄苷D峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备    取地黄苷D对照品适量，加25%甲醇制成每1ml含50μg的对照品溶液。

供试品溶液的制备    取本品水蜜丸适量，研细，取约2.3g，精密称定；或取大蜜丸、小蜜丸，剪碎，取约3g，精密称定；或取浓缩丸适量，研细，取约0.9g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入25%甲醇溶液25ml，称定重量，加热回流1小时，取出，放冷，再称定重量，用25%甲醇溶液补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液2μl、水蜜丸、大蜜丸、小蜜丸供试品溶液溶液2μl、浓缩丸供试品溶液溶液4μl，注入超高效液相色谱仪，测定，即得。

本品含地黄以地黄苷D（C27H42O20）计，水蜜丸每1g不得少于0.17mg；小蜜丸每1g不得少于0.11mg；大蜜丸每丸不得少于1.00mg；浓缩丸每1g不得少于0.32mg。