天王补心丸与天王补心丸（浓缩丸）中朱砂中Hg含量的原子吸收分光光度法

【含量测定】 硫化汞 照铅、镉、砷、汞、铜测定法（通则2321）中原子吸收分光光度法测定汞元素测定法测定。

标准曲线溶液的制备 分别精密量取汞单元素标准溶液（1000μg/ml，介质为硝酸）适量，用10%混合酸（硝酸：盐酸=4:1）稀释制成每1ml分别含汞10μg/ml、20μg/ml、40μg/ml、100μg/ml、200μg/ml的系列溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品水蜜丸适量，研细，取约0.5g，精密称定；或取浓缩丸适量，研细，取约0.2g，精密称定；或取小蜜丸适量，剪碎，取约0.5g，精密称定；或取大蜜丸适量，剪碎，混匀，取约0.5g，精密称定。置聚四氟乙烯消解罐中，加入硝酸-盐酸（4:1）8.0ml，90℃预消解15分钟，放冷，置微波消解仪内，密闭并按各微波消解仪的相应要求及一定的消解程序进行消解。消解完毕后，使消解罐自然冷却至室温，放冷，用水转移至50ml量瓶中，并稀释至刻度，得到供试品溶液。随行做试剂空白。

测定法 精密吸取空白溶液与供试品溶液适量，照标准曲线的制备项下的方法测定。从标准曲线上读出供试品溶液中汞（Hg）的含量，计算，即得。

本品含硫化汞（HgS）以汞（Hg）计，大蜜丸、小蜜丸应为5.5～10.0mg/g，水蜜丸应为7.5～12.0mg/g，浓缩丸为3.5～5.5mg/丸。