决明子饮片和炒决明子饮片的特征图谱方法

【特征图谱】

色谱条件与系统适用性实验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为280nm；柱温为30℃；流速为0.3ml/min；理论板数按红链霉素-龙胆二糖苷峰计算应不低于10000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～5 | 5→16 | 95→84 |
| 5～25 | 16 | 84 |
| 25～30 | 16→20 | 84→80 |
| 30～11 | 20→22 | 80→78 |
| 31～35 | 22→40 | 78→60 |
| 35～50 | 40→50 | 60→50 |
| 50～53 | 50→95 | 50→5 |

参照物溶液的制备  参照物溶液的制备：取红链霉素-龙胆二糖苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含100μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取【含量测定】项下的供试品溶液，即得。

测定法  分别吸取参照物溶液和供试品溶液各3μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现8个特征峰，与参照物峰相对应的峰为S峰，计算各特征峰与S峰的相对保留时间，其中6号峰的相对保留时间在规定值的±10%之内，其余特征峰的相对保留时间在规定值的±5%之内（若相对保留时间偏离超过限度，应以决明子对照药材的相应图谱确证为准）。规定值为：0.77（峰1）、0.87（峰2）、1.00（峰3）、1.27（峰4）、1.58（峰5）、1.80（峰6）、2.13（峰7）、2.21（峰8）。

比值  计算选定的苷元类成分（红链霉素和决明子内酯）及其对应苷类成分（决明子苷B2、决明子苷、红链霉素龙胆二糖苷和决明子苷C）的峰面积比值，应不得大于0.12。

ACQUITY UPLC CSH C18色谱柱，柱长为10cm，内径为2.1mm，粒径为1.7μm

决明饮片对照特征图谱

8个特征峰  峰3（S）:红链霉素-龙胆二糖苷；峰1：决明子苷B2；

峰2：决明子苷；峰4：决明子苷C；峰7：红链霉素；峰8：决明内酯

炒决明子  色谱条件和方法同决明子饮片，供试品色谱中应呈现7个特征峰，与参照物峰相对应的峰为S峰，计算各特征峰与S峰的相对保留时间，所有峰的相对保留时间在规定值的±5%之内（若相对保留时间偏离超过限度，应以决明子对照药材的相应图谱确证为准）。规定值为：0.77（峰1）、0.87（峰2）、1.00（峰3）、1.27（峰4）、1.62（峰5）、2.13（峰6）、2.21（峰7）。

比值  计算选定的苷元类成分（红链霉素和决明子内酯）及其对应苷类成分（决明子苷B2、决明子苷、红链霉素龙胆二糖苷和决明子苷C）的峰面积比值，应在0.12~1.5范围内。

炒决明子供试品

ACQUITY UPLC CSH C18色谱柱，柱长为10cm，内径为2.1mm，粒径为1.7μm

炒决明饮片对照特征图谱

9个特征峰  峰3（S）:红链霉素-龙胆二糖苷；峰1：决明子苷B2；

峰2：决明子苷；峰4：决明子苷C；峰6：红链霉素；峰7：决明内酯