复方三嗪芦丁片中氢氯噻嗪、芦丁的有关物质的测定方法

色谱条件：选择waters  XTERRA C18（4.6mm*250mm，3.5um），流动相A：0.5%甲酸水溶液，流动相B：甲醇，梯度洗脱条件见表1，测定波长：275nm（氢氯噻嗪）与254nm（芦丁）有关物质检测波长。

稀释剂：55%甲醇-45%的（0.5%的甲酸水溶液）

供试品溶液：取本品20片，精密称定，研细，称取约3片的重量，置10ml量瓶中，加稀释剂适量，振摇30min溶解，用稀释剂稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液。

对照溶液：精密量取1ml供试品溶液，置100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。

测定法：精密量取对照溶液和供试品溶液各20μl注入液相色谱仪，记录色谱图，按下表2加校正因子的主成分自身对照法计算各杂质的含量。

表1梯度洗脱程序

| 时间 | 流量（ml/min） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 1.00 | 90 | 10 |
| 10.00 | 1.00 | 90 | 10 |
| 16.00 | 1.00 | 55 | 45 |
| 30.00 | 1.00 | 55 | 45 |
| 31.00 | 1.00 | 20 | 80 |
| 40.00 | 1.00 | 20 | 80 |
| 41.00 | 1.00 | 90 | 10 |
| 52.00 | 1.00 | 90 | 10 |

表2 已知杂质相对保留时间及校正因子

| 名称 | 相对保留时间 | 校正因子 |
| --- | --- | --- |
| 苯并噻二嗪杂质A（275nm） | 0.69（相对氢氯噻嗪） | 1.9528 |
| 氯噻嗪（275nm） | 0.84（相对氢氯噻嗪） | 1.7128 |
| 5-氯氢氯噻嗪（275nm） | 1.82（相对氢氯噻嗪） | 1.0965 |
| 氢氯噻嗪二聚物（275nm） | 2.11（相对氢氯噻嗪） | 1.0865 |
| 槲皮素（254nm） | 1.50（相对芦丁） | 0.6035 |

复方三嗪芦丁片中磷酸氯喹及盐酸异丙嗪有关物质的测定

色谱条件：流动相A：0.4%三乙胺甲醇溶液：缓冲液（1.4g/L磷酸氢二钠溶液，用10%磷酸调pH至3.0）=55:45；流动相B：0.4%三乙胺甲醇，梯度洗脱见下表1，色谱柱：waters symmetry C18色谱柱（4.6*250mm，5um）波长：254nm；流速：1ml/min；进样量：20uL。

表1 梯度洗脱条件

| 时间 | A% | B% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0 |
| 20 | 70 | 30 |
| 50 | 70 | 30 |
| 55 | 100 | 0 |
| 65 | 100 | 0 |

供试品溶液：取本品20片，精密称定研细，精密称取相当于5片重量的细粉，置10ml量瓶中，加流动相A适量，振摇20min溶解，用流动相A稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液，

对照溶液：精密量取供试品溶液1ml，置100ml量瓶中，用流动相A稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。

测定法：精密量取对照溶液和供试品溶液各20μl注入液相色谱仪，记录色谱图，按下表2加校正因子的主成分自身对照法计算各杂质的含量。

表2 各杂质相对保留时间及校正因子

| 名称 | 相对保留时间 | 校正因子 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸羟氯喹 | 0.63（相对磷酸氯喹） | 0.74 |
| USP磷酸氯喹D | 0.58（相对磷酸氯喹） | 0.62 |
| EP盐酸异丙嗪杂质C | 0.73（相对盐酸异丙嗪） | 0.89 |
| EP盐酸异丙嗪杂质D | 0.21（相对盐酸异丙嗪） | 4.92 |
| 吩噻嗪 | 0.53（相对盐酸异丙嗪） | 0.43 |