天王补心丸与天王补心丸（浓缩丸）中理枣仁特异成分欧鼠李叶碱液质检查方法

【检查】 理枣仁  照高效液相色谱（中国药典2020年版四部通则0512）和质谱法（中国药典2020年版四部通则0431）测定。

色谱条件 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.1%甲酸溶液为流动相A，以乙腈为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为0.2ml/min。

| 时间（min） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～3 | 90 | 10 |
| 3～18 | 90→65 | 10→35 |
| 18～18.5 | 65→5 | 35→95 |
| 18.5～23.5 | 5 | 95 |
| 23.5～24 | 5→90 | 95→10 |
| 24～28 | 90 | 10 |

质谱条件与系统适用性试验 采用电喷雾电离源（ESI），正离子模式，多反应监测（MRM）；选择质荷比m/z 535.3→148.1和m/z 535.3→269.2作为检测离子对。取对照品溶液，进样1μl，上述2对检测离子对的MRM色谱峰的信噪比均应大于3:1。

对照品溶液的制备 取欧鼠李叶碱对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含8ng的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品水蜜丸适量，研细，取约1g，精密称定；或取浓缩丸适量，研细，取约0.6g，精密称定；或取小蜜丸适量，剪碎，取适量，精密称定，精密加入等量的硅藻土，研匀，取约3g，精密称定；或取重量差异项下的大蜜丸，剪碎，混匀，取适量，精密称定，精密加入两倍量的硅藻土，研匀，取约4.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇20ml，密塞，称定重量，超声处理（功率180W，频率50kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀。精密吸取续滤液1ml，置5ml容量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，滤过，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入高效液相色谱-串联质谱联用仪，测定，即得。

结果判定 以质荷比m/z 535.3→148.1和m/z 535.3→269.2提取的供试品离子流色谱中，应不得同时出现与欧鼠李叶碱对照品色谱保留时间一致的色谱峰；若同时出现，则供试品色谱中质荷比m/z535.3→148.1的色谱峰面积值应不得大于对照品色谱中相应的峰面积值。定性确定时相对离子丰度比的最大允许偏差表

| 相对离子丰度k/% | k＞50 | 20＜k≤50 | 10＜k≤20 | k≤10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的相对偏差/% | ±20 | ±25 | ±30 | ±50 |