天王补心丸与天王补心丸（浓缩丸）中盐酸小檗碱的检查法

【检查】 盐酸小檗碱（1）取本品水蜜丸或浓缩丸6g，研碎；或取小蜜丸或大蜜丸6g，剪碎，加乙醚100ml，加热回流1小时，弃去乙醚液，药渣挥尽溶剂，加甲醇100ml，加热回流1小时，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加水40ml使溶解，用水饱和的正丁醇振摇提取3次，每次20ml，合并正丁醇提取液，用正丁醇饱和的水洗涤3次，每次30ml，弃去水洗液，正丁醇液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。取黄连对照药材0.1g，加乙醚20ml，同法（其中甲醇用量为30ml）制成对照药材溶液。再取盐酸小檗碱对照品适量，分别加甲醇制成每1ml含0.1mg的溶液，作为对照品溶液。吸取供试品溶液与对照药材溶液3μl，对照品溶液2μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以乙酸乙酯-甲酸-冰醋酸-水（15:1:1:2）为展开剂，在4～10℃下展开，取出，晾干，置紫外灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，应不得显相同颜色的荧光斑点，若出现相同颜色的荧光斑点或相同位置有干扰不能判断时，则采用高效液相色谱-质谱联用方法验证。

（2）按高效液相色谱-质谱法(中国药典2020年版四部通则0431)测定。

色谱、质谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（色谱柱内径2.1mm）；以0.1%甲酸溶液为流动相A，以乙腈为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为0.25ml/min。

| 时间（min） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～2 | 90 | 10 |
| 2～17.5 | 90→60 | 10→40 |
| 17.5～18 | 60→10 | 40→90 |
| 18～20 | 10 | 90 |
| 20～20.5 | 10→90 | 90→10 |
| 20.5～23 | 90 | 10 |

以质谱作为检测器，电喷雾正离子模式（ESI+），多反应监测（MRM）；选择质荷比（m/z）336.1→320.0和m/z 336.1→292.0作为检测离子对。取拟盐酸小檗碱对照品溶液，进样1μl，上述2对检测离子对的MRM色谱峰的信噪比均应大于3:1。

对照品溶液的制备 取盐酸小檗碱对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含100ng的溶液，即得。

供试品溶液的制备 精密吸取薄层色谱法项下的供试品溶液，即得。

测定法 分别吸取对照品溶液和供试品溶液各1μl，注入高效液相色谱-质谱联用仪，测定，即得。

以质荷比m/z336.1→320.0和m/z 336.1→292.0离子对提取的供试品离子流色谱中，若同时呈现与盐酸小檗碱对照品保留时间一致的色谱峰，并且所选择的监测离子对的相对丰度比与相当浓度对照品溶液的离子相对丰度比一致（相对偏差不超过下表规定的范围），则可判定样品中存在小檗碱。

定性确定时相对离子丰度比的最大允许偏差表

| 相对离子丰度k/% | k＞50 | 20＜k≤50 | 10＜k≤20 | k≤10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的相对偏差/% | ±20 | ±25 | ±30 | ±50 |