天王补心丸与天王补心丸（浓缩丸）中淀粉的显微检查法

【检查】淀粉 取本品水蜜丸适量，研细；或小蜜丸或大蜜丸适量，剪碎；称取0.1g，精密称定，精密加入甘油醋酸试液10ml使溶解，摇匀，吸取混悬液1滴于载玻片，盖上盖玻片，置显微镜400倍下，在盖玻片上按下图位置选取9个检查点检视，计数每个视野中淀粉粒数量，求得平均每个视野淀粉粒数量，平均每个视野淀粉粒不得超过20粒。如仅1个视野点超出限度值，再依法制片复试1次，不得超出限度。

| ① | ② | ③ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ④ | ⑤ | ⑥ |  |
| ⑦ | ⑧ | ⑨ |  |

图：盖玻片上检查点示意图