硫酸庆大霉素滴眼液表面张力测定方法

【检查】表面张力  取水与供试品适量，分别置精密数字压力计样品管中，使毛细管的端面与液面相切，液面即沿毛细管上升。打开滴液瓶活塞缓慢放水（抽气），将管中液体压至管口，并形成气泡，曲率半径由大而小，直至恰好等于毛细管半径时，气泡从毛细管管口逸出，此时承受的压力差即为仪器显示的最大附加压力，根据拉普拉斯公式σ = σ0×△Pmax/△P0计算供试品的表面张力，测定温度为20℃。（式中△Pmax为供试品的最大附加压力，△P0为水的最大附加压力，σ0为水在20℃的表面张力）。

参考限度 表面张力在40mN/m~46mN/m之间，且大于水的表面张力。