麝香止痛贴膏中薄荷脑、冰片、水杨酸甲酯GC含量测定方法

【含量测定】薄荷脑、冰片、水杨酸甲酯  照气相色谱法（中国药典2020年版四部通则0521）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以聚乙二醇2000为固定相，采用弹性石英毛细管柱（柱长为30m，内径为0.32mm，膜厚度为0.5μm），FID火焰离子化检测器。进样口温度为230℃，检测器温度为250℃；分流进样，分流比为10:1。程序升温：初始温度为100℃，以每分钟4℃升温至200℃，维持6分钟。载气为氮气，流速为每分钟1.8ml。理论板数按薄荷脑峰计算应不低于10000，各色谱峰与周围峰的分离度应大于1.5。

校正因子的测定 取萘适量，精密称定，加乙酸乙酯制成每1mL含2mg的溶液，作为内标溶液。另取薄荷脑、冰片和水杨酸甲酯对照品适量，精密称定，加乙酸乙酯制成每1ml分别含5mg、6mg、5mg混合对照品储备液。精密量取上述混合对照品储备液0.4mL、内标溶液1mL置10 mL量瓶中，加乙酸乙酯稀释至刻度，摇匀，吸取1μl，注入气相色谱仪，计算校正因子。

供试品溶液的制备  取本品3片，剪成1cm2的方块，混匀，取70cm2，除去衬盖，置50ml锥形瓶中，萘的内标溶液5mL，精密加入乙酸乙酯20ml，精密称定，超声处理30分钟，放冷，用乙酸乙酯补足减失重量，摇匀，滤过，即得。吸取供试品溶液1μl，注入气相色谱仪，测定，即得。

本品每70cm2含薄荷脑（C10H20O）不得少于6.8mg；含冰片（C10H18O）不得少于17.1mg、含水杨酸甲酯（C8H8O3）不得少于11.4mg。