藿香正气水中紫苏叶油的气相鉴别方法

【鉴别】 紫苏叶油  取本品25ml，加石油醚（30～60℃）提取3次（30ml、20ml、20ml），合并醚液，挥干，残渣加乙酸乙酯使溶解，转移至5ml量瓶，加乙酸乙酯至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另取取紫苏醛、紫苏酮对照品，加乙酸乙酯制成每lml含0.2mg的溶液，作为对照品溶液。照气相色谱法（中国药典2020年版四部通则0521）试验，以交联5%苯基甲基聚硅氧烷为固定相的毛细管柱（柱长为30m，柱内径为0.32mm，膜厚度为1.0μm）；程序升温：初始温度80℃，保持10分钟，以每分钟8℃的速率升温至115℃，保持5分钟，再以每分钟5℃的速率升至230℃，保持10分钟，最后以每分钟20℃的速率升至300℃，保持3分钟；进样口温度为280℃；检测器温度为：300℃；分流比为：10:1。分别精密吸取上述对照品溶液与供试品溶液各1µl，注入气相相色谱仪，测定。供试品色谱中应呈现与对照品色谱峰保留时间相同的色谱峰。