藿香正气合剂中半夏（姜制）液质鉴别方法

【鉴别】 半夏（姜制）  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）和质谱法（中国药典2020年版通则0431）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（100mm*2.1mm*1.8μm），以甲醇为流动相A，0.1%甲酸水溶液为流动相B，按下表1中的规定进行梯度洗脱；流速为0.3ml/min；柱温为35℃。采用质谱检测器，电喷雾正离子模式（ESI+），扫描方式：多反应监测（MRM）；雾化气、鞘气、干燥气、碰撞气均为高纯氮气；雾化器压力：45 psi；干燥气流速：6L/min；干燥气温度：350℃；鞘气流速：12L/min；鞘气温度：350℃；喷雾电压：500 v；毛细管电压：3500 v；质谱参数见表2。

表1 流动相梯度洗脱表

| 时间（分钟) | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 10 | 90 |
| 10 | 75 | 25 |
| 10.1 | 90 | 10 |
| 12.0 | 90 | 10 |

表2 质谱采集参数（*离子为定量离子）

| Precursor ion | Product ion | Fragmentor(v) | CE(v) |
| --- | --- | --- | --- |
| 555.3 | 383.0 * | 124 | 18 |
| 555.3 | 283.7 | 124 | 26 |

对照药材溶液的制备  取半夏对照药材1g，加水适量，煎煮1小时，滤过，滤液浓缩至10ml。精密量取1ml，置200ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，即得。

供试品溶液的制备  取本品，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照药材溶液和供试品溶液与各3μl，注入高效液相色谱-质谱联用仪，测定。

结果判断  以质荷比m/z 555.3→383.0和m/z 555.3→283.7离子对提取的供试品离子流色谱中，应同时呈现与对照药材色谱保留时间一致的色谱峰。