藿香正气合剂中百秋李醇含量测定方法

【含量测定】广藿香  照气相色谱法（中国药典2020年版四部通则0521）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以交联5%苯基甲基聚硅氧烷为固定相的毛细管柱（柱长为30m，柱内径为0.32mm，膜厚度为1.0μm）；程序升温：初始温度80℃，保持10分钟，以每分钟8℃的速率升温至115℃，保持5分钟，再以每分钟5℃的速率升至230℃，保持10分钟，最后以每分钟20℃的速率升至300℃，保持3分钟；进样口温度为280℃；检测器温度为：300℃；分流比为：10:1；理论板数按百秋李醇峰计算应不低于50000。

对照品溶液的制备  取百秋李醇对照品适量，精密称定，加乙酸乙酯制成每1ml含0.5mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  精密量取本品100ml，置500ml圆底烧瓶中，加水200ml与玻璃珠数粒，连接挥发油提取器，自测定器上端加水使充满刻度部分，并溢流入烧瓶时为止，再加入乙酸乙酯2ml，按挥发油测定法（通则2204）测定，保持微沸3小时，停止加热，放冷，分取乙酸乙酯层，再用少量乙酸乙酯洗涤测定器，洗涤液并入5ml量瓶中，再加乙酸乙酯稀释至刻度，摇匀，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入气相色谱仪，测定，记录色谱图。

本品每1ml含广藿香以百秋李醇（C15H26O）计，不得少于45μg。