藿香正气水中百秋李醇含量测定方法

【含量测定】 广藿香油  照气相色谱法（中国药典2020年版四部通则0521）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以交联5%苯基甲基聚硅氧烷为固定相的毛细管柱（柱长为30m，柱内径为0.32mm，膜厚度为1.0μm）；程序升温：初始温度80℃，保持10分钟，以每分钟8℃的速率升温至115℃，保持5分钟，再以每分钟5℃的速率升至230℃，保持10分钟，最后以每分钟20℃的速率升至300℃，保持3分钟；进样口温度为280℃；检测器温度为：300℃；分流比为：10:1；理论板数按百秋李醇峰计算应不低于50000。

对照品溶液的制备  取百秋李醇对照品适量，精密称定，加乙酸乙酯制成每1ml含0.5mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  精密量取本品25ml，加石油醚（30～60℃）提取3次（30ml、20ml、20ml），合并醚液，挥干，残渣加乙酸乙酯使溶解，转移至5ml量瓶，加乙酸乙酯至刻度，摇匀，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入气相色谱仪，测定，记录色谱图。

本品每1ml含广藿香油以百秋李醇（C15H26O）计，不得少于90μg。