# 康乐鼻炎片中黄芩提取物检查方法

【检查】黄芩提取物 照超高效液相色谱法（中国药典2020年版四部通则0521）测定。

色谱条件与系统适用性试验 采用CORTECS T3 C18色谱柱(2.1×100mm，1.6μm)，以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸为流动相B，梯度洗脱，流速为0.35ml/min，柱温30℃，检测波长：254nm理论板数按黄芩苷峰计算应不低于10000。

表1 梯度洗脱表

| 时间min | A（乙腈） | B（0.1%磷酸） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 95 |
| 0~25 | 5→19 | 95→81 |
| 25~33 | 19→19 | 81→81 |
| 33~38 | 19→25 | 81→75 |
| 38~39 | 25→26 | 75→74 |
| 39~47 | 26→30 | 74→70 |
| 47~52 | 30→30 | 70→70 |
| 52~53 | 30→90 | 70→10 |
| 53~60 | 90→90 | 10→10 |

参照物溶液的制备 取黄芩对照药材0.1g,加水煎煮1.5小时，滤过，滤液浓缩至近干，精密加入70%甲醇溶液25ml，密塞，称定重量，超声处理30分钟，取出，放冷，再称定重量，用70%甲醇溶液补足减失的重量，摇匀，滤过，滤液用0.22μm微孔滤膜滤过，作为对照药材参照物溶液。另取黄芩苷对照品和汉黄芩苷对照品适量，精密称定，加70%甲醇制成每1ml含30ug的混合对照品溶液，摇匀，用0.22μm微孔滤膜滤过，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 取装量差异项下的本品，混匀，研细，取约0.35g,精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%甲醇溶液25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率500W，频率50kHz）30分钟，取出，放冷，再称定重量，用70%甲醇溶液补足减失的重量，摇匀，滤过，滤液用0.22μm微孔滤膜滤过，即得。

测定法 分别吸取参照物溶液与供试品溶液各1μl，注入超高效液相色谱仪，测定，即得。

1.黄芩苷；2. 千层纸素A-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷；3.汉黄芩苷；4.黄芩素；5.汉黄芩素

图1 对照药材特征图谱