清热安宫丸中龙脑和异龙脑的含量测定方法

【含量测定】  照气相色谱法（通则0521）测定。

气相条件与系统适应性试验 Agilent DB-WAX毛细管柱（柱长为30m，内径为0.25mm，膜厚度为0.25μm）；程序升温：初始温度120℃，保持7.5min，以40℃/min的速率升温至200℃保持5min；进样口温度210℃；检测器温度230℃；分流比为30:1。理论板数按龙脑峰计算应不低于3000，龙脑和异龙脑的分离度应不得低于1.5。

对照品溶液的制备取龙脑、异龙脑对照品适量，精密称定，加无水乙醇溶解并稀释成每1ml约含1mg的溶液，混匀，即得。

供试品溶液的制备 取清热安宫丸（大蜜丸）5丸，剪碎，混匀，取约2g，精密称定，加入等量硅藻土，研匀，取约3g，精密称定；获取清热安宫丸（水蜜丸）约1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入无水乙醇25ml，称定重量，超声处理（功率300 W，频率37 kHz）30分钟，取出，放冷，用无水乙醇补足减失的重量，摇匀，过滤，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入气相色谱仪，测定，即得。