清热解毒口服液中定量检测苯甲酸、糖精钠、安赛蜜

高效液相色谱法

【检查】苯甲酸、糖精钠、安赛蜜

色谱条件：高效液相色谱仪配DAD检测器，色谱柱：Waters XBridge Shield RP18（4.6×250 mm，5 μm），流动相为甲醇-20mM乙酸铵水，梯度洗脱见表1。流速为0.8 mL·min-1，柱温为35 ℃。DAD检测器：检测波长230 nm，同时开启全波长检测。

表1   苯甲酸、糖精钠及安赛蜜测定液相梯度洗脱程序

| 时间min | 20mM乙酸铵水% | 甲醇% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 96 | 4 |
| 5 | 96 | 4 |
| 10 | 90 | 10 |
| 20 | 50 | 50 |
| 35 | 10 | 90 |
| 40 | 96 | 4 |
| 45 | 96 | 4 |

供试品制备：精密量取清热解毒口服液1 mL，加水稀释并定容至5 mL，0.45 μm滤膜滤过，即得。

对照品：苯甲酸（来源：中国食品药品检定研究院，批号：201703，纯度：99.9%）、糖精钠（来源：上海安谱璀世标准技术服务有限公司，批号：2105052，纯度：99.9%）、安赛蜜（来源：上海诗丹德标准技术服务有限公司，批号：9574，纯度：100.0%）。

精密量取苯甲酸对照品适量，置于100mL容量瓶中，加水适量使溶解，定容至刻度，制成每1mL含1.26 mg 的溶液，对半稀释，配成系列浓度的对照品溶液。按上述色谱条件分别进样进行测定，数据以各对照品的峰面积（Y）对其质量浓度（X，mg）绘制标准曲线，计算回归方程y=710.22x+10.203、线性范围0.02～1.26mg/mL及相关系数r=0.9999。

精密量取糖精钠对照品适量，置于100mL容量瓶中，加水适量使溶解，定容至刻度，制成每1mL含0.75 mg 的溶液，对半稀释，配成系列浓度的对照品溶液。按上述色谱条件分别进样进行测定，数据以各对照品的峰面积（Y）对其质量浓度（X，mg）绘制标准曲线，计算回归方程y=531.82x+1.9941、线性范围0.001～0.75mg/mL及相关系数r=0.9999。

精密量取安赛蜜对照品适量，置于100mL容量瓶中，加水适量使溶解，定容至刻度，制成每1mL含0.53 mg 的溶液，对半稀释，配成系列浓度的对照品溶液。按上述色谱条件分别进样进行测定，数据以各对照品的峰面积（Y）对其质量浓度（X，mg）绘制标准曲线，计算回归方程y=638.3x+1.8806、线性范围0.001～0.53mg/mL及相关系数r=0.9999。

结果判定：根据《中国药典》2020年版四部制剂通则0181 合剂项下规定苯甲酸用量不得超过0.3%。参照GB2760饮料类国标，糖精钠最大使用量以糖精计最大使用量为0.15g/kg(mg/g)，安赛蜜为0.3g/kg(mg/g)。