清热解毒口服液中三氯蔗糖LC-MS/MS检测法

【检查】三氯蔗糖

色谱条件：岛津LC-8050MS液相串联质谱仪，色谱柱：Waters Acquity（2.1×100 mm，1.8μm），流动相为有机相（甲醇﹕乙腈=1﹕1）和水相（0.01%甲酸的5mM乙酸铵水溶液），梯度洗脱见表1。流速为0.3 mL·min-1，柱温为38 ℃，离子模式：负离子；母离子395.00m/z，子离子359.05m/z，驻留时间100.0msec，CE：13.0v。

表1   三氯蔗糖液质测定液相梯度洗脱程序

| 时间min | 水相% | 有机相% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 95 | 5 |
| 1.5 | 95 | 5 |
| 1.6 | 80 | 20 |
| 5.0 | 80 | 20 |
| 5.1 | 60 | 40 |
| 10.0 | 60 | 40 |
| 10.5 | 45 | 55 |
| 18.0 | 50 | 50 |
| 18.5 | 10 | 90 |
| 20.0 | 10 | 90 |
| 21.0 | 95 | 5 |
| 28.0 | 95 | 5 |

供试品制备：精密量取清热解毒口服液1 mL，加水稀释并定容至100 mL，0.45 μm滤膜滤过，即得。

对照品：三氯蔗糖（来源：中国食品药品检定研究院，批号：190120-201902，纯度：99.9%）。

标准曲线：精密量取三氯蔗糖对照品适量，置于100mL容量瓶中，加水适量使溶解，定容至刻度，制成每1mL约含200μg 的溶液，摇匀，即得。分别精密吸取上述标准储备溶液适量，制成浓度分别为0.5μg/mL、1.0μg/mL、2.0μg/mL、5.0μg/mL、10.0μg/mL和20.0μg/mL标准系列工作溶液，注人液质联用仪，测定峰面积，以峰面积为纵坐标，进样量为横坐标，绘制标准曲线。

结果判定：参照GB2760饮料类国标，三氯蔗糖最大使用量为0.25g/kg(mg/g)。