清热解毒口服液中指纹图谱HPLC检测法

色谱条件：Waters e2695 高效液相色谱仪（2998 PDA检测器），以 Diomonsil Plus C18（4.6mm*250mm, 5μm）为色谱柱，以甲醇（A）-0.4%甲酸水溶液（B）为流动相，梯度洗脱，流速1mL/min，柱温35℃，进样量 10μL，检测波长为238nm、280nm。梯度洗脱程序见表1。

表1 指纹图谱色谱梯度程序

| 时间（min） | 流动相A%-甲醇 | 流动相B%-0.4%甲酸水 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 22 | 78 |
| 16 | 22 | 78 |
| 40 | 36 | 64 |
| 62 | 56 | 44 |
| 85 | 80 | 20 |
| 90 | 80 | 20 |

供试品制备：精密量取本品口服液1mL，置5mL量瓶中，加70%甲醇至刻度，摇匀，即得；或取颗粒剂1袋，研细，取约1g，精密称定，置锥形瓶中，精密加入70%甲醇10mL，称定重量，超声处理(功率160W，频率50kHz)30分钟，放冷，再用70%甲醇补足减失重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

图1 清热解毒口服液/颗粒剂（处方一）对照指纹图谱及混合对照图谱

表2 清热解毒口服液/颗粒剂（处方一）对照指纹图谱共有峰归属

| 峰号 | 相对保留时间 | 色谱峰指认 | 归属 | 峰号 | 相对保留时间 | 色谱峰指认 | 归属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.10 | 新绿原酸﹡ | 金银花 | 16 | 0.74 | 3,5-二-O-咖啡酰奎宁酸﹡ | 金银花 |
| 2 | 0.11 | （R,S）-告伊春﹡ | 板蓝根 | 17 | 0.76 | 连翘酯苷A﹡ | 连翘 |
| 3 | 0.16 | 绿原酸﹡ | 金银花 | 18 | 0.78 | 未知4 | 黄芩 |
| 4 | 0.18 | 隐绿原酸﹡ | 金银花 | 19 | 0.90 | 4,5-二-O-咖啡酰奎宁酸﹡ | 金银花 |
| 5 | 0.19 | 京尼平龙胆双糖苷﹡ | 栀子 | 20 | 0.94 | 6’-O-香豆酰基京尼平龙胆二糖苷﹡﹡ | 栀子 |
| 6 | 0.21 | 咖啡酸﹡ | 金银花 | 21 | 0.98 | 连翘苷﹡ | 连翘 |
| 7 | 0.24 | 未知1（C18H22O11）﹡﹡ | 金银花 | 22 | 1 | 黄芩苷﹡ | 黄芩 |
| 8 | 0.26 | 龙胆苦苷﹡ | 龙胆 | 23 | 1.07 | 去甲汉黄芩素苷﹡﹡ | 黄芩 |
| 9 | 0.28 | 栀子苷﹡ | 栀子 | 24 | 1.10 | 未知5 | 黄芩 |
| 10 | 0.31 | 芒果苷﹡ | 知母、龙胆 | 25 | 1.12 | 千纸层素A-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷﹡ | 黄芩 |
| 11 | 0.51 | 连翘酯苷Ⅰ﹡ | 连翘 | 26 | 1.15 | 汉黄芩苷﹡ | 黄芩 |
| 12 | 0.55 | 未知2 | 金银花 | 27 | 1.24 | 哈巴俄苷﹡ | 玄参 |
| 13 | 0.59 | 苯甲酸钠﹡ | 防腐剂 | 28 | 1.25 | 黄芩素﹡ | 黄芩 |
| 14 | 0.66 | 未知3 | 黄芩 | 29 | 1.36 | 汉黄芩素﹡ | 黄芩 |
| 15 | 0.73 | 3,4-二-O-咖啡酰奎宁酸﹡ | 金银花 | 30 | 1.41 | 千纸层素A﹡ | 黄芩 |

注：﹡为经对照品验证成分；﹡﹡为液质鉴别及参照文献验证成分

判定依据：以 0.90 作为相似度合格判定限度