清热解毒口服液和清热解毒颗粒剂多指标特征成分检验方法

一、仪器与试药：

仪器：Waters e2695 高效液相色谱仪（2998 PDA-2424 ELSD检测器）

试药：甲醇和甲酸为色谱纯；水为纯化水；其它试剂均为分析纯。

对照品：哈巴俄苷、黄芩苷、连翘酯苷A 、龙胆苦苷、4,5-二-O-咖啡酰奎宁酸、栀子苷、知母皂苷BⅡ（批号：111730-202110、110715-202122、111810-202108、110770-202219、111894-202205、110739-201919，111839-202107，含量：96.8%、94.2%、96.2%、98.1%、94.9%、97.1%、95.4%），均购于中国食品药品检定研究院。

二、试验方法

色谱条件：Waters e2695 高效液相色谱仪（2998 PDA-2424 ELSD检测器），以 Diomonsil Plus C18（4.6mm*250mm, 5μm）为色谱柱，以甲醇（A）-0.4%甲酸水溶液（B）为流动相，梯度洗脱，流速1mL/min，柱温35℃，进样量 10μL，检测波长为238nm、280nm（29分钟238nm切换至280nm），ELSD 漂移管温度85℃，载气压力40 psi。梯度洗脱程序见表1。

表1 色谱梯度程序

| 时间（min） | 流动相A%-甲醇 | 流动相B%-0.4%甲酸水 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 22 | 78 |
| 16 | 22 | 78 |
| 40 | 36 | 64 |
| 62 | 56 | 44 |
| 85 | 80 | 20 |
| 90 | 80 | 20 |

供试品溶液制备：精密量取本品口服液1mL，置5mL量瓶中，加70%甲醇至刻度，摇匀，即得；或取颗粒剂1袋，研细，取约1g，精密称定，置锥形瓶中，精密加入70%甲醇10mL，称定重量，超声处理(功率160W，频率50kHz)30分钟，放冷，再用70%甲醇稀补足减失重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

对照品溶液配制：取黄芩苷、4,5-二-O-咖啡酰奎宁酸、栀子苷、龙胆苦苷、连翘酯苷A、哈巴俄苷、知母皂苷BⅡ对照品适量，精密称定，加甲醇分别制成含黄芩苷170µg、4,5-二-O-咖啡酰奎宁酸50µg、栀子苷110µg、龙胆苦苷100µg、连翘酯苷A100µg、哈巴俄苷50µg、知母皂苷BⅡ0.5mg的混合对照溶液。

结果判定：各组分应不得少于以下相应拟定限度：

| 成分 | 口服液拟定限度（mg/g） | 颗粒剂拟定限度（mg/g） |
| --- | --- | --- |
| 哈巴俄苷 | 0.020 | 0.067 |
| 黄芩苷 | 1.0 | 3.6 |
| 连翘酯苷A | 0.016 | 0.47 |
| 龙胆苦苷 | 0.20 | 0.33 |
| 4,5-二-O-咖啡酰奎宁酸 | 0.1 | 0.62 |
| 栀子苷 | 0.24 | 0.73 |
| 知母皂苷BⅡ | 0.32 | / |