麝香关节止痛膏品种樟脑和水杨酸甲酯含量测定方法

樟脑 水杨酸甲酯  照气相色谱法（《中国药典》2020年版四部通则 0521）测定。

色谱条件  以聚乙二醇 (PEG)为固定相的毛细管柱（柱长为30m，内径为0.530mm，膜厚为1μm）；进样口温度250℃；柱温为140℃；检测器：氢火焰离子化检测器；检测器温度：250℃；载气：高纯氮气；分流比：10:1。

对照品溶液的制备  取樟脑对照品、水杨酸甲酯对照品适量，精密称定，加乙醇制成每1ml各含1mg的溶液，作为混合对照品溶液。

供试品溶液的制备  取本品210cm2，量取总面积，剪成窄条，除去盖衬，置250ml锥形瓶中，加甲醇100ml，称定重量，加热回流2h，用甲醇补足减失重量，摇匀，滤过，滤液作为供试品溶液。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1µl，注入气相色谱仪。

本品每100cm2含樟脑不得低于60mg，含水杨酸甲酯不得低于24mg。