生脉胶囊中人参皂苷Rg3的含量测定方法

照高效液相色谱法(通则 0512)测定。

色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（Agilent Poroshell 120 EC-C18，4.6mm×150mm，2.7μm或分离柱效相当的色谱柱）；以乙腈为流动相A，0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为203nm，流速0.65ml/min。理论板数按人参皂苷Rg3峰计算应不低于10000；人参皂苷Rg3与相邻色谱峰的分离度应不低于1.5。

| 时间（分钟） |  | 流动性A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～25 |  | 18→23 | 82→77 |
| 25～65 |  | 23→58 | 77→42 |
| 65～70 |  | 58→90 | 42→10 |
| 70～80 |  | 90 | 10 |

对照品溶液的制备取人参皂苷Rg3对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含40μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备取本品30粒内容物，精密称定，研细，混匀，取约3g, 精密称定，置具塞锥形瓶中，加70%乙醇30ml, 密塞，超声处理（功率250W, 频率50kHz) 30分钟，滤过（必要时先离心再滤过），用70%乙醇20ml洗涤容器及滤器，洗液并入滤液中，蒸干，残渣加水20ml使溶解，用水饱和的正丁醇振摇提取5 次(20ml,20ml, 20ml, 15ml, 15ml), 合并正丁醇提取液，蒸干，残渣加甲醇溶解，转移至10ml 量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每粒含红参以人参皂苷Rg3（C42H72O13）计，不得少于35.0μg。