生脉胶囊中五味子醇甲的含量测定方法

照高效液相色谱法（通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以水为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为216nm。理论板数按五味子醇甲峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A(%) | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～15 | 45→95 | 55→5 |
| 15～15.1 | 95→45 | 5→55 |
| 15.1～20 | 45 | 55 |

对照品溶液的制备取五味子醇甲对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含五味子醇甲10μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备取装量差异项下的本品，混匀，取约1.0g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇20ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率35kHz）15分钟，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每粒含五味子以五味子醇甲（C24H32O7）计，不得少于66.0μg。