天麻胶囊（片）中辐照残留量检查法

仪器：PPSL-18辐照食品药品快速检测仪，采样频率1.0秒/次，计数时长：60秒。

样品制备：测定方法取样品粉碎成细粉或小颗粒，混匀，称取2g，平铺于皮氏皿中，PPSL-18辐照食品药品快速检测仪中测定PSL值。

结果判定：按照欧洲标准EN13751进行结果判定，若样品PSL均值大于5000且样品测试曲线有明显是衰减趋势变化，判定为阳性样品，表明样品经过辐照。