香砂养胃丸中枳实、陈皮含量测定方法

【含量测定】陈皮、枳实　照高效液相色谱法（通则0512）测定

色谱条件及系统适应性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-磷酸二氢钾溶液（50：50）为流动相；检测波长为275nm。

对照品溶液的制备 取辛弗林对照品适量，加水制成每1ml含30μg的溶液，作为对照品溶液。

供试品溶液的制备 取本品研细，取约2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇25ml，称定重量，加热回流1.5小时，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液10ml，蒸干，残渣加水10ml使溶解，通过聚酰胺柱（60～90目，2.5g，内径为1.5cm，干法装柱），用水25ml洗脱，收集洗脱液，转移至25ml量瓶中，加水至刻度，摇匀，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含陈皮、枳实以辛弗林（C9H13NO2）计，水丸不得少于0.18mg，浓缩丸不得少于0.10mg，大蜜丸不得少于0.065mg。