心脑康胶囊中红花含量测定方法

【含量测定】红花 照高效液相色谱法（通则 0512）测定。 色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇乙腈-0.7%磷酸溶液(20：2：78)为流动相；检测波长为 403nm。理论板数按羟 基红花黄色素 A 峰计算应不低于 3000。 对照品溶液的制备 取羟基红花黄色素 A 对照品适量，精密称定，加 25% 甲醇制成每 1ml 含 0.01mg 的溶液，即得。 供试品溶液的制备 取装量差异项下的本品内容物，研细，取 2.5g，置具 塞锥形瓶中，精密加入 25%甲醇 100ml，称定重量，超声处理(功率 300W，频 率 50kHz)40 分钟，放冷，再称定重量，用 25%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤 过，取续滤液，即得。 测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10μl，注入液相色谱 仪，测定，即得。 本品每粒含红花以羟基红花黄色素 A(C27H32O16)计，不得少于 0.12mg。