心脑清软胶囊囊壳中羟苯乙酯的含量测定方法

羟苯乙酯   照高效液相色谱法（中国药典2020年版四部通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性实验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-水（55:45）为流动相，检测波长为254nm，柱温为30℃，流速为1.0ml/min。理论塔板数按羟苯乙酯峰计算应不低于5000。

对照品溶液的制备：取羟苯乙酯对照品适量，精密称定，置棕色容量瓶中，加50%甲醇制成每1ml含羟苯乙酯约10μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备：取装量差异项下的软胶囊壳，剪碎，混匀，取约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入50%甲醇25ml，密塞，称定重量，超声提取30分钟，放冷，再称定重量，用50%甲醇补足减失的重量，摇匀，置50ml离心管中，离心（6000r/min）5分钟，取上清液5ml至10ml离心管中，加入氯化钠0.5g，振摇，静置至溶液澄清，离心（6000r/min）5分钟，取上清液，用0.45μm微孔滤膜滤过，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定。