玄麦甘桔颗粒中桔梗含量测定方法

【含量测定】  桔梗  照高效液相色谱法（通则0512）和质谱法（通则0431）测定。

色谱、质谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（色谱柱长度100mm，内径2.1mm，粒径1.9μm）；以乙腈-0.1%甲酸溶液（29:71）为流动相；流速为每分钟0.3ml；柱温为25℃；采用质谱检测器，电喷雾负离子模式（ESI-），多反应监测（MRM），桔梗皂苷D选择质荷比m/z 1223.6→681.3、1223.6→541.1和1223.6→496.2作为检测离子对。取桔梗皂苷D对照溶液，进样1μl，按上述离子对测定的MRM色谱峰的信噪比均应大于10:1。

对照品溶液的制备  取桔梗皂苷D对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含0.1mg的溶液，作为贮备液。精密量取贮备液适量，配制成浓度为8.4μg/ml、4.2μg/ml、1.05μg/ml、0.042μg/ml、0.021μg/ml的系列溶液，即得。

供试品溶液的制备  取装量差异项下的本品，研细，取约1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇20ml，密塞，称定重量，超声处理（功率500W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  精密吸取上述系列对照品溶液各1μl，注入高效液相色谱-质谱仪，测定峰面积，以峰面积（m/z 1223.6→681.3）为纵坐标，进样浓度为横坐标，绘制标准曲线。另精密吸取上述供试品溶液1μl，注入高效液相色谱-质谱仪，测定峰面积（m/z 1223.6→681.3），从标准曲线上读出供试品中相当于桔梗皂苷D的浓度，计算，即得。

本品每袋含桔梗以桔梗皂苷D（C57H92O28）计，不得少于0.15mg。