咽炎片中薄荷脑的含量测定及薄荷素油指纹图谱方法

【含量测定】薄荷素油 照气相色谱法（通则0521）测定

色谱条件与系统适用性试验   以改性聚乙二醇毛细管柱（柱长为30m，内径为0.25mm，膜厚度为0.25μm）；柱温为程序升温：初始温度60℃，保持4分钟；以每分钟1.5℃的速率升温至130℃；再以每分钟20℃的速率升温至200℃；进样口温度250℃；检测器温度250℃；FID检测器。分流进样，分流比5：1。理论板数按薄荷脑计算应不低于50000。

对照品溶液的制备  取薄荷脑对照品适量，精密称定，加乙酸乙酯制成每1ml含0.4mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品50片，研细，置圆底烧瓶中，加水400ml与玻璃珠数粒，照挥发油测定法提取，加乙酸乙酯3ml，加热至沸腾并保持微沸5小时，放冷，分取乙酸乙酯液，测定器用乙酸乙酯洗涤3次，每次5ml，合并乙酸乙酯液，通过铺有无水硫酸钠的漏斗，转移至25ml量瓶中，用少量乙酸乙酯洗涤漏斗，洗液并入同一量瓶中，加入乙酸乙酯至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入气相色谱仪，测定，即得。

本品每片含薄荷素油以薄荷脑（C10H20O）计,不得少于25.2μg。

【指纹图谱】照气相色谱法（通则0521）测定

色谱条件与系统适用性试验 同[含量测定]薄荷素油。

参照物溶液的制备  取薄荷脑对照品适量，精密称定，加乙酸乙酯制成每1ml含0.4mg的溶液，即得。另取薄荷素油对照提取物适量，精密称定，加乙酸乙酯制成每1ml含0.6mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备 同[含量测定]薄荷素油。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入气相色谱仪，测定，记录色谱图，即得。

供试品指纹图谱中应呈现与参照物色谱峰保留时间相同的色谱峰，按中药色谱指纹图谱相似度评价系统计算，供试品指纹图谱与对照指纹图谱的相似度不得低于0.80。

对照指纹图谱（4号峰为薄荷脑）