川贝止咳糖浆中氢氰酸的含量测定方法

【含量测定】氢氰酸  色谱法（通则0521）测定。

色谱条件与系统适用性试验  采用键合聚苯乙烯-二乙烯基苯毛细管柱（柱长为30m，柱内径为0.32mm，膜厚度为20μm），起始温度为40℃，保持1min；再以24℃/min，升温至260℃，保持7min）；进样口温度210℃；检测器（FID）温度270℃；采用顶空分流进样，分流比为5:1；顶空瓶平衡温度为50℃，平衡时间为30分钟。

对照品溶液的制备  取水中氰成分分析标准物质适量，分置25mL量瓶中，加水5mL，分别用0.1mol/L氢氧化钠溶液稀释至刻度，缓缓摇匀，制成每1mL分别含氢氰酸0.208、0.519、1.039、2.077、5.194、10.387、15.581μg的系列浓度对照品溶液。分别精密量取上述系列浓度对照品溶液2 mL，置10 mL顶空瓶中，加入10%磷酸溶液0.2mL，迅速密封，摇匀，即得。

供试品溶液的制备  取本品5mL，置25mL量瓶中，加0.1mol/L氢氧化钠溶液稀释至刻度，摇匀，立即精密量取2 mL，置10 mL顶空瓶中，加入10%磷酸溶液0.2mL，迅速密封，摇匀，即得。

测定法  按上述方法制备对照品溶液、供试品溶液，装入顶空瓶中，平衡、进样。

本品每1ml含杏仁以氢氰酸（HCN）计，应不得少于1.5μg。