丁蔻理中丸中丁香酚含量测定方法

【含量测定】 照气相色谱法（通则0521）测定。

色谱条件与系统适用性试验 聚乙二醇20000 (PEG-20M) 毛细管色谱柱（内径为0.32mm, 柱长为30m, 膜厚度为0. 25μm); 柱温为程序升温，温度为180°C。理论板数按丁香酚峰计算应不低于8000。

校正因子的测定  取丁香酚对照品及桂皮醛内标物质适量，精密称定，分别加正已烷制成每1ml 含1mg的对照品溶液及内标溶液，精密量取上述两种溶液各2 ml，置50ml量瓶中，加正已烷稀释至刻度，摇匀，吸取1μl ，注入气相色谱仪，计算校正因子。

供试品溶液的制备  取重量差异项下的大蜜丸，剪碎，或取装量差异项下的水丸，粉碎，取约1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，加水20 ml，浸泡20分钟，超声处理（功率250W，频率53KHz）30分钟，放冷，移至分液漏斗中，用正已烷振摇提取3次（20ml，10ml，10ml），合并正已烷液，置50 ml量瓶中，精密加入内标溶液2ml，加正已烷稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl ，注入气相色谱仪，测定，即得。

本品每丸含丁香以丁香酚（C10H10O2）计，不得少于11.6mg[规格（1）]；每g含丁香以丁香酚（C10H10O2）计，不得少于3.1mg[规格（2）]。