更年宁（水蜜丸）中人参皂苷Rg1、人参皂苷Re、人参皂苷Rf、人参皂苷Rb1的含量测定方法

【含量测定】人参 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）和质谱法（中国药典2020年版通则0431）测定。

色谱、质谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（100mm×2.1mm×1.9μm），以乙腈-四氢呋喃-20mmol/L甲酸铵溶液（22.5:2.5:75）为流动相，流速为0.3ml/min。采用质谱检测器，电喷雾负离子模式（ESI-），扫描方式多反应监测（MRM）。其他质谱参数见下表。

表 人参皂苷Rg1、人参皂苷Re、人参皂苷Rf、人参皂苷Rb1质谱参数

| 化合物 | 保留时间/min | 扫描方式 | 母离子（m/z） | 子离子（m/z） | 碰撞能量（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人参皂苷Rg1 | 2.69 | 负离子 | 845.5 | 799.4* | 25 |
|  |  |  | 845.5 | 637.4 | 33 |
| 人参皂苷Re | 2.79 | 负离子 | 945.5 | 637.44 | 43 |
|  |  |  | 945.5 | 475.3* | 55 |
| 人参皂苷Rf | 13.63 | 负离子 | 845.5 | 799.4* | 18 |
|  |  |  | 845.5 | 637.3 | 38 |
|  |  |  | 845.5 | 475.3 | 45 |
| 人参皂苷Rb1 | 21.52 | 负离子 | 1107.6 | 945.5* | 47 |
|  |  |  | 1107.6 | 783.4 | 58 |

*：定量离子对

混合对照品溶液的制备  精密称取人参皂苷Rg1对照品、人参皂苷Re对照品、人参皂苷Rf对照品、人参皂苷Rb1对照品适量，加甲醇制成每1ml含人参皂苷Rg1 3.8μg、人参皂苷Re 4.0μg、人参皂苷Rf 2.6μg、人参皂苷Rb1 3.9μg的混合对照溶液。

供试品溶液的制备  取本品水蜜丸适量，研碎，取约1.0g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入50%甲醇25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率500W，频率37kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用50%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5μl，注入高效液相色谱-质谱联用仪，测定，即得。

本品含人参以人参皂苷Rg1（C42H72O14）和人参皂苷Re（C48H82O18）的总量以及人参皂苷Rb1（C54H92O23）含量、人参皂苷Rf（C42H72O14）含量计，水蜜丸每1g含人参皂苷Rg1和人参皂苷Re的总量不得少于23.08µg，人参皂苷Rb1不得少于15.39µg，人参皂苷Rf不得少于14.88µg。