骨筋丸胶囊中血竭含量检验方法

避光操作。照高效液相色谱法（《中国药典》2020年版四部通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.05mol/L磷酸二氢钠溶液（45:55）为流动相；检测波长为480nm；理论板数按血竭素峰计算应不低于4000。

对照品溶液的制备  精密称取血竭素高氯酸盐对照品适量，加30%磷酸甲醇溶液制成每1ml含血竭素12μg的溶液，即得（血竭素重量=血竭素高氯酸盐重量/ 1.377）。

供试品溶液的制备  取本品10粒内容物，精密称定，混匀，研细，取约1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入30%磷酸甲醇溶液25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率400W，频率40kHz）30分钟，取出，放冷，再称定重量，用30%磷酸甲醇溶液补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5～10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。