《牙科学 牙科银汞调合器》行业标准

编制说明

一、工作简况

根据国家药监局综合司2020年医疗器械行业标准制修订计划项目，广东省医疗器械质量监督检验所修订推荐性行业标准《牙科学 牙科银汞调合器》。本标准代替YY/T 0273-2009《齿科银汞调合器》。

为更好规范牙科银汞调合器产品，保证产品的安全性和有效性。起草小组通过翻译ISO 7488:2018《牙科学 牙科银汞调合器》（英文版）、网上查询、现场讨论、电话咨询等方式对标准中的条款进行逐一确定，于2020年3月形成了工作组讨论稿。

为做好标准制定工作，保证标准质量和起草进度，齿科分技委于2020年4月在广州召开行业标准小组视频讨论会，参会人员主要有起草小组成员、相关生产企业代表等，会上对标准小组讨论稿中的条款逐条进行解析和讨论，对标准的引言、范围、要求、试验方法等提出了意见，起草小组根据意见进行了修改，并形成了征求意见稿,下一步将在网站上公开征求意见。

二、标准编制原则和确定标准主要内容

本标准使用重新起草法修改采用国际标准ISO 7488:2018《牙科学 牙科银汞调合器》，主要技术内容与其保持一致。

本标准的制定在编写格式上符合GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的规定要求。按照GB/T 20000.2-2009《标准化工作指南 第2部分 采用国际标准》的规定要求进行国际标准的采用。

本标准代替YY/T 0273-2009《齿科银汞调合器》。

本标准与YY/T 0273-2009的主要差异如下：

- ——修改了范围的内容（见第1章，2009年版的第1章）；

- ——修改了规范性引用文件（见第2章，2009年版的第2章）；

- ——修改了术语和定义（见第3章，2009年版的第3章）；

- ——修改了安全要求（见4.1，2009年版的5.1、5.2）；

- ——修改了稳定性的要求（见4.2，2009年版的5.7）；

- ——增加了声压级的要求（见4.3）；

- ——修改了频率的要求（见4.4，2009年版的5.3）；

- ——修改了混合时间的要求（见4.6，2009年版的5.5）；

- ——增加了耐久性试验的要求（见4.7）；

- ——修改了使用说明的要求（见第7章，2009年版的第8章）；

- ——修改了标记的要求（见第8章，2009年版的第9章）；

- ——删除了分类（见2009年版的第4章）。

本标准适用于通过振荡作用混和的设备，这些调合器由制造商销售，用于混和牙科银汞合金，无论它们是否用于混和任何其他类型的产品。

本标准规定了用于将牙科银汞合金和胶囊中的牙科汞混和形成牙科银汞合金的电动调合器的要求。本标准规定了用于确定是否符合这些要求的试验方法。

本标准未规定可移动式混合胶囊的要求，因为在许多调合器中它用于容纳待混和材料，尽管在使用或测试时被视为调合器的一部分。

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

本标准试验的对象为牙科银汞调合器。

本标准拟选取了2家制造商生产的2个型号的代表性样品进行验证，其中1家为国外制造商。通过验证，以确定相关技术要求的合理性和试验方法的可行性。

本标准中制定的试验方法均为常规、通用的方法，各检测项目中涉及到测试设备均具备相应的检测仪器，所需检测设备容易购买，国内试验条件成熟，所需试验设备完备，国家级医疗器械质量监督检验中心均具备检测标准中全部技术内容的能力。

相比YY/T 0273-2009标准，本标准内容发生了较大变化，如修改了范围、规范性引用文件、术语和定义、电气安全要求、稳定性、频率、混合时间、使用说明、标记的要求，新增了声压级、耐久性试验等技术指标，删除了分类。本标准修订后，能够更好的规范该产品的技术指标，控制产品风险，为监管部门提供更完善的技术依据，促进产品质量的提高。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本标准使用重新起草法修改采用ISO 7488:2018《牙科学 牙科

银汞调合器》（英文版）。

本标准与ISO 7488:2018主要技术性差异如下：

——关于2规范性引用文件，本标准做了调整，以适应我国的技

术条件和便于本标准的实施，调整的情况集中反映在第2章

“规范性引用文件”中，具体调整如下：

•用修改采用的GB/T 9937代替ISO 1942（见第3章）；

•用修改采用的GB 9706.1代替IEC 60601-1（见4.1.1）。

标准验证样品拟包括国产样品和进口样品。

五、与有关的现行法律、法规和其他相关标准的关系等协调性问题

本标准是对YY/T 0273-2009《齿科银汞调合器》的修订，能适应国内相关标准体系和规则，与有关的现行法律、法规和其他相关标准无冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

- 无重大分歧意见。

七、作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性行业标准。

理由如下：基于标准体系的考虑，本标准作为产品标准，是为满足对牙科银汞调合器起引导作用的基础通用技术要求，建议该标准作为指导行业生产的推荐性标准使用。

八、贯彻标准的要求和措施建议

本标准规定的牙科银汞调合器用于牙科银汞合金和胶囊中的牙科银汞混和形成牙科银汞合金的电动装置,是口腔治疗过程中常用的医疗器械之一。

建议在标准发布后、实施前，组织对相关单位进行宣贯工作。宣贯对象主要为牙科银汞调合器的生产经营企业、临床使用单位、相关审评机构、检验检测机构等。

九、废止现行有关标准的建议

本标准代替YY/T 0273-2009《齿科银汞调合器》。

十、其他应予说明的事项

无。

全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会

齿科设备与器械分技术委员会

2020年4月