GB/T 11417.5-2012《眼科光学 接触镜 第5部分：光学性能试验方法》第1号修改单编制说明

（征求意见稿）

- 工作简况

GB/T 11417.5-2012《眼科光学 接触镜 第5部分：光学性能试验方法》已于2013年6月1日实施，经多方反馈共发现了三处系笔误造成的标准内容错误，经研究确定对该标准的笔误部分以修改单形式进行修订工作。起草单位于2020年4月起草形成GB/T 11417.5-2012《眼科光学 接触镜 第5部分：光学性能试验方法》第1号修改单（征求意见稿），由全国医用光学和仪器标准化分技术委员会按照标准制修订程序开展广泛征求意见的工作。

- 标准编制原则和确定标准主要内容

- 关于焦度计测量方法

4.2.1仪器性能中图1所示中标识的“1—框架镜片测座”和“2—接触镜片测座”有误，根据标准中内容，接触镜片测座应该比原框架镜片测座直径要小，高度要低，该内容实为“1—接触镜片测座”和“2—框架镜片测座”，因此作出相应的修订。

- 关于水凝胶接触镜片的莫尔偏折仪或哈特曼法测量

4.3水凝胶接触镜片的莫尔偏折仪或哈特曼法测量中表1和表1续中表格划线有误，莫尔法的“再现性限R”错划分到哈特曼法中，因此作出相应的修订。

- 关于光透过率

5.1.2光透过率计算从公式2推导到公式3时错将分母中的“V（λ）”写成了“τ（λ）”，因此作出相应的修订。

- 主要试验(或验证)的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果；

考虑本修改单并未对标准内容进行实质性修改，只针对笔误进行相应的修正，故无需进行验证工作。

- 采用国际标准和国外先进标准的程度

GB/T 11417.5-2012标准参考采用ISO 18369-3:2006。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系；

与现行的法律法规以及强制性国家标准、行业标准没有冲突。

- 重大分歧意见的处理经过和依据；

正在征求意见。

- 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议；

本次修改单修订的内容只涉及笔误造成的文字性修改，GB/T 11417.5-2012为推荐性标准，与原标准保持一致。

- 贯彻标准的要求和措施建议

本次修订单修订的内容只涉及笔误造成的文字性修改，无须进行宣贯。

- 废止现行有关标准的建议；

无。

- 其他应予说明的事项。

无。

全国光学和光子学标准化分技术委员会

2020年4月27日