复方甘草酸铵注射液有关物质测定方法

【检查】有关物质 照高效液相色谱法（通则0512）测定。

色谱条件 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（Waters Xbridge RP C18或效能相当的色谱柱）；以磷酸盐缓冲液（取磷酸二氢钾6.80g与氢氧化钠1.6g，加水900ml使溶解，用磷酸或氢氧化钠试液调pH值至7.6，加水至1000ml）-乙腈（81:19）为流动相；柱温：35℃；检测波长为252nm；进样体积10μl；流速为1.5ml/min。

系统适用性溶液制备 精密称取甘草酸铵对照品与18α-甘草酸对照品各适量，用流动相溶解并定量稀释制成每1ml中含甘草酸铵100μg与含18α-甘草酸10μg的溶液。

系统适用性要求 甘草酸单铵与18α-甘草酸分离度不小于1.5，理论板数按甘草酸单铵峰计算不低于2000。

供试品溶液 精密量取本品适量，加流动相制成每1ml约含甘草酸单铵1mg的溶液，摇匀，作为供试品溶液。

对照品溶液 精密称取甘草酸铵对照品（中检院）适量，加流动相溶解并稀释制成每毫升含甘草酸铵5μg/ml的溶液，作为对照品溶液。

测定法 精密量取供试品溶液与对照品溶液，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至甘草酸铵峰保留时间的3倍。

限度 供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，按表1中的相对保留时间确定，按对照品溶液主成分峰面积乘以校正因子的外标法计算，均应符合表1中以甘草酸铵为对照品的相对校正因子与限度要求。

表1 以甘草酸铵为对照品的相对校正因子与限度

| 杂质名称 | 相对保留时间 | 相对校正因子 | 限度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 18α-甘草酸 | 1.13 | 1.26 | 不得检出 |
| 杂质I | 0.59 | 1.37 | 6.0 |
| 杂质II | 0.65 | 1.30 | 1.0 |
| 杂质III | 1.61 | 1.29 | 6.0 |
| 单个未知杂质 | / | / | 2.0 |
| 总杂质 | / | / | 16.0 |