赖氨肌醇维B12口服溶液中甜味剂蔗糖测定方法

照高效液相色谱法（通则0512）测定。

对照品溶液 取蔗糖对照品适量，精密称定，加水溶解并稀释制成每1ml中分别约含蔗糖5mg、10mg、20mg和40mg的溶液。

供试品溶液 取本品适量，根据处方量将蔗糖浓度配制在标准曲线范围内，滤过，取续滤液。

色谱条件 用氨基键合硅胶为填充剂；以乙腈-水（70:30）为流动相；流速为1.0ml/min；柱温为30℃；示差检测器，检测器温度为30℃；进样体积5μl。

系统适用性要求 供试品溶液中蔗糖峰与相邻峰分离度应符合要求。

测定法 精密量取供试品溶液与对照品溶液，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。以各对照品溶液浓度对其相应的峰面积作直线回归，求得直线回归方程，计算出供试品溶液中蔗糖的量。