马来酸麦角新碱注射液品种有关物质项目检验方法

照高效液相色谱法（通则0512）测定。避光操作。

供试品溶液  取本品作为供试品溶液。

对照品溶液  取马来酸麦角新碱对照品适量，精密称定，加水溶解并定量稀释制成每1ml中约含1μg的溶液。

系统适用性溶液  取本品适量，用水稀释制成每1ml中约含200μg的溶液，充氮保护的环境下于100 ℃加热1h。

色谱条件 用宽pH范围的的十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（XBridge C18，4.6×250mm，3.5μm）；以10mmol/L的磷酸氢二钾为流动相A，以乙腈为流动相B，按下表进行线性梯度洗脱；流速为1ml/min；柱温为30℃；检测波长为310nm；进样量20μl。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 8 | 92 |
| 5 | 8 | 92 |
| 10 | 22 | 78 |
| 17 | 22 | 78 |
| 40 | 40 | 60 |
| 40.1 | 8 | 92 |
| 55 | 8 | 92 |

系统适用性要求  系统适用性溶液色谱图中，麦角酸、异麦角酸、麦角新碱和麦角异新碱先后出峰，麦角酸和异麦角酸的分离度应大于15。

系统适用性图谱