马来酸麦角新碱注射液品种2-氨基丙醇检验方法

照高效液相色谱-质谱法（通则0512和通则0431）测定。

供试品溶液  取本品。

对照品溶液  取2-氨基丙醇对照品适量，精密称定，用水定量稀释制成每1ml中约含1μg的溶液。

色谱、质谱条件  以五氟苯基键合硅胶为填充剂（Kinetex F5，3.0×100mm，2.6μm）；以10mmol/L的甲酸铵溶液为流动相A，以乙腈为流动相B，按表1梯度洗脱表进行线性梯度洗脱；采用三重四级杆质谱检测器，大气压化学电离（APCI）源，MRM正离子扫描模式，检测离子见表2 MRM参数；流速为0.3ml/min；柱温为30℃；进样量4μl。

表1梯度洗脱表

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0 |
| 4 | 100 | 0 |
| 4.1 | 20 | 80 |
| 6 | 20 | 80 |
| 6.1 | 100 | 0 |
| 12 | 100 | 0 |

表2 MRM参数

| 母离子（m/z） | 子离子（m/z） | 定性/定量 | CE |
| --- | --- | --- | --- |
| 76.3 | 59.1 | 定量 | 12 |
|  | 58.2 | 定性 | 10 |
|  | 41.1 | 定性 | 16 |

精密量取供试品溶液与对照品溶液，分别注入液质联用仪，记录色谱图。按外标法以峰面积计算。