参麦颗粒中拟人参皂苷F11检查方法

【检查】拟人参皂苷F11 照高效液相色谱法（《中国药典》2020版通则0512）和质谱法（《中国药典》2020版通则0413）测定。

色谱、质谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（色谱柱内径2.1mm）；以乙腈为流动相A，水为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为0.35ml/min；柱温为40℃；采用质谱检测器，电喷雾负离子模式（ESI-），进行多反应监测（MRM），选择质荷比m/z799.6→653.6和m/z799.6→491.6作为检测离子对。取对照品溶液，进样1µl，按上述离子对测定的MRM色谱峰的信噪比均应大于10:1。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～2 | 20→50 | 80→50 |
| 2～4.5 | 50→80 | 50→20 |

对照品溶液的制备 取拟人参皂苷F11，精密称定，加甲醇制成每1ml含拟人参皂苷F11为10ng的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品细粉约2.0g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入水20ml，密塞，超声处理（功率700 W，频率80 kHz）30分钟，取出，放冷，滤过，取续滤液10ml，加在C18固相萃取小柱（500mg，容量为6ml，预先用甲醇6ml、水6ml洗脱)上，用水15ml洗脱，放置5min，继用甲醇15ml洗脱，收集洗脱液，置蒸发皿中蒸干，残渣加甲醇溶解并转移至5ml量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，用0.22µm滤膜滤过，取续滤液，即得。

测定法分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5µl，注入液相色谱-质谱联用仪，测定，记录色谱图。

判定原则（1）供试品的提取离子流色谱中，未同时出现与对照品溶液色谱相对应的色谱峰，视为未检出；（2）供试品的提取离子流色谱中，同时出现与对照品溶液色谱相对应的色谱峰，且供试品色谱中m/z799.6→653.6的色谱峰面积值不大于对照品溶液中相应的峰面积值者，视为未检出；（3）供试品的提取离子流色谱中，同时出现与对照品溶液色谱相应的色谱峰，且供试品色谱中m/z799.6→653.6的色谱峰面积值大于对照品溶液中相应的峰面积值者，视为检出。

结果判定 供试品的提取离子流色谱中，应不得检出与对照品溶液色谱相对应的色谱峰。