小儿感冒颗粒挥发性成分特征图谱

【特征图谱】 照气相色谱法（中国药典2020版通则0521）和质谱法（中国药典2020年版通则0431）测定。

色谱、质谱条件与系统适用性实验  以(50%苯基)-甲基聚硅氧烷为固定液的弹性石英毛细管柱（柱长为30m，柱内径为0.25mm，膜厚度为0.25μm)。柱温为程序升温：初始温度50 ℃，保 持 1 分钟，以每分钟5℃的速度升温至150 ℃，再以每分钟20 ℃的速度升温至270 ℃，保持5分钟；进样口温度250 ℃，不分流进样。载气为高纯氦气（He）。进样口为恒流模式，柱流量1.0ml/min。

采用三重四极杆串联质谱仪检测器；离子源为电子轰击源（EI），离子源温度230 ℃。碰撞气为氮气。质谱传输接口温度300 ℃。质谱监测模式为全扫描检测模式（SCAN），监测质量范围为20-550。

参照物溶液的制备  取广藿香油1.0ml，用乙酸乙酯定容于5ml容量瓶中。另取α-蒎烯、β-蒎烯、（﹣）-薄荷酮、薄荷脑、4-萜品醇、α-松油醇、胡薄荷酮、胡椒酮、乙酸薄荷酯对照品适量，加乙酸乙酯制成每1ml分别含20μg/ml的混合液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取50g，精密称定，置于1000ml圆底烧瓶中，加水300ml连接挥发油提取器，自测定器端加水使充满刻度，溢流入烧瓶为止，再加乙酸乙酯2mL，连接回流冷凝管，加热并回流60min。自测定器端吸取乙酸乙酯层，用铺有无水硫酸钠的漏斗滤过，并用乙酸乙酯润洗测定器2次，吸取乙酸乙酯层，滤过，将滤液一并置于5mL容量瓶中，加乙酸乙酯定容至刻度，摇匀，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入气相色谱-质谱联用仪，测定，即得。

供试品特征图谱中应呈现15个特征峰，其中9个峰应分别与相应的对照品参照物溶液的保留时间一致，峰10、11、12、13、14、15应与广藿香油参照物溶液的保留时间一致。

小儿感冒颗粒挥发性成分对照特征图谱

峰1：α-蒎烯；峰2：β-蒎烯；峰3：(﹣)-薄荷酮；峰4：薄荷脑；峰5：4-萜品醇；

峰6：α-松油醇；峰7：胡薄荷酮；峰8：胡椒酮；峰9：乙酸薄荷酯；

峰10：β-广藿香烯；峰11：α-愈创木烯；峰12：酉车烯；峰13：δ-愈创木烯；

峰14：百秋李醇；峰15：广藿香酮