骨筋丸胶囊中龙血素B检查方法

【检查】 龙血素B照高效液相色谱法（中国药典2020年版四部通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B；流速为每分钟1.0ml；柱温为30℃；检测波长为274nm。取龙血素A对照品和龙血素B对照品适量，加甲醇制成每1ml各含50μg的混合溶液，进样10μl，分离度应大于1.5。理论板数按龙血素B峰计算应不低于6000。

| 时间（分钟） | 流动相A(%) | 流动相B(%) |
| --- | --- | --- |
| 0〜35 | 40 | 60 |
| 35〜40 | 40→90 | 60→10 |
| 40〜45 | 90 | 10 |

参照溶液的制备取龙血素B对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含4μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备取本品4粒的内容物，置具塞锥形瓶中，精密加入75%乙醇20ml，称定重量，超声处理（功率200W，频率40kHz）30分钟，放冷，用75%乙醇补足减失的重量，摇匀，用微孔滤膜（0.45μm）滤过，取续滤液，即得。

测定法分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

结果判断供试品色谱中，应不得出现与龙血素B对照品色谱峰保留时间相同的色谱峰。若出现保留时间相同的色谱峰，则采用二极管阵列检测器比较相应的色谱峰的紫外-可见吸收光谱，在200~400nm应不相同；若吸收光谱相同，该色谱峰的峰面积应不大于龙血素B参照溶液色谱峰的峰面积。

备注：必要时可采用高效液相色谱-质谱联用的方法验证。建议采用乙腈-0.1%甲酸流动相系统，电喷雾正离子模式(ESI+)，进行多反应监测（MRM），选择m/z 287.1→151.1和287.1→121.0作为龙血素A的检测离子对，m/z 317.2→181.0和317.2→121.0作为龙血素B的检测离子对。