朱砂安神丸中黄连的含量测定方法

【含量测定】黄连  照高效液相色谱法（通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.05mol/L磷酸二氢钾溶液（50︰50）（每100ml中加十二烷基硫酸钠0.4g，再以磷酸调节pH值为4.0）为流动相；检测波长为345nm。理论板数按盐酸小檗碱峰计算应不低于5000。

对照品溶液的制备  取盐酸小檗碱对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含50μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取装量差异项下本品内容物，取水蜜丸0.2g，精密称定，或取大蜜丸或小蜜丸适量，精密称定，加1.5倍量的硅藻土，精密称定，研匀，取适量样品，精密称定，精密加入甲醇-盐酸（100:0.2）50ml，称定重量，超声处理30分钟，取出，放冷，再用甲醇-盐酸（100:0.2）补充减少的重量，摇匀，用微孔滤膜（0.45µm）滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定。

本品含黄连以盐酸小檗碱（C20H17NO4·HCl）计，大蜜丸每丸不得少于36.2mg；小蜜丸每1g不得少于4.0mg；水蜜丸每1g不得少于5.8mg；同仁安神丸：每丸不得少于1.4mg。