# 朱砂安神丸中朱砂含量测定方法

【含量测定】朱砂  照电感耦合等离子体质谱法（通则0412）测定。

标准品贮备溶液的制备  精密量取汞单元素标准溶液适量，加5%硝酸溶液制成每1ml含1μg的溶液，即得。

标准品溶液的制备  精密量取汞标准品贮备液适量，用5%硝酸溶液稀释成每1ml分别含汞0、1、2、5、10、20、50ng的溶液，临用新配。以计数比率为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准曲线。

内标溶液的制备  精密量取铋单元素标准溶液适量，加5%硝酸溶液制成每1ml含1μg的溶液，即得。

供试品溶液制备  本品水蜜丸，研细，取约0.2g，精密称定；或取小蜜丸或重量差异项下的大蜜丸，剪碎，混匀，取约0.3g，精密称定，置聚四氟乙烯的消解罐内，加硝酸6ml，盐酸2ml，混匀，盖好内盖，旋紧外套，置微波消解仪内，进行消解。消解完成后，放冷至室温，用水转移至50ml量瓶中，并稀释至刻度，摇匀，精密吸取上述溶液0.1ml至5ml量瓶中，加5%硝酸溶液至刻度，摇匀，再精密吸取上述溶液0.1ml至25ml量瓶中，加入金单元素标准溶液（1µg/ml）200µl，加5%硝酸溶液至刻度，摇匀，即得。

测定法  测定时选取同位素为202Hg，以209Bi作为内标，并根据不同仪器的要求选用适宜的校正方程对测定的元素进行校正。

依次将样品管插入各个浓度的标准品溶液中进行测定（浓度依次递增），以测量值（3次读数的平均值）为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准曲线，将仪器样品管插入供试品溶液中，测定，取3次读数的平均值，从标准曲线上计算得相应的浓度。

本品含朱砂以硫化汞（HgS）计，大蜜丸每g不得少于0.064g/g；水蜜丸每1g不得少于0.090g/g；同仁安神丸：每1g不得少于0.020g。