氯沙坦钾胶囊中叠氮类杂质LADX的检查方法

【检查】5-[4’-[(5-(叠氮甲基)-2-丁基-4-氯-1H-咪唑-1-基)甲基]-[1,1’-联苯]2-基]-1H-四唑（LADX）  照高效液相色谱法（中国药典2020年版四部通则0512）和质谱法（中国药典2020年版四部通则0431）测定。

对照品溶液制备  精密称取5-[4’-[(5-(叠氮甲基)-2-丁基-4-氯-1H-咪唑-1-基)甲基]-[1,1’-联苯]2-基]-1H-四唑对照品适量，加甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含1、10、25、50、75、100、500、1000、2000、5000 ng的溶液。

供试品溶液制备  取本品适量，精密称定，加甲醇振摇使溶解并稀释制成每1ml中约含5mg氯沙坦钾的溶液，离心，取上清液滤过，取续滤液即得。

色谱条件  采用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（Agilent InfinityLab Poroshell 120 EC-C18，3.0 mm×100 mm，2.7 μm或效能相当色谱柱），以含0.1%甲酸的水溶液为流动相A，甲醇为流动相B，按下表进行梯度洗脱。流速为每分钟0.4 mL，柱温30 ℃，进样体积5 μL。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 40 | 60 |
| 4 | 30 | 70 |
| 5 | 5 | 95 |
| 9 | 5 | 95 |
| 9.01 | 40 | 60 |
| 14 | 40 | 60 |

该叠氮类杂质的保留时间约为6.3分钟。

质谱条件  采用三重四级杆串联质谱仪检测，采用电喷雾离子源（ESI），使用正离子扫描模式，监测模式为多反应监测（MRM）。化合物的监测离子对、离子源参考参数参见下表。质谱采集时间为5～8.5分钟。

| 母离子 | 子离子 | 碎裂电压 | 碰撞电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 448.1 | 207.2 | 110 | 25 |
|  | 152.2 | 110 | 90 |

离子源参考参数

| 干燥气温度 | 干燥气流速 | 雾化气压力 | 鞘气温度 | 鞘气流速 | 电离电压 | 电晕针电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300℃ | 5 L/min | 55 psi | 325 ℃ | 11 L/min | 3.5 kV | 6 μA |

测定法  分别取对照品溶液和供试品溶液，注入液相色谱仪，记录色谱图，量取峰面积，按标准曲线法计算。